LRBCB

Rechteckiger Schalldämpfer mit runden Anschlüssen und eingebauter Kulisse. Der Schalldämpfer hat eine besonders niedrige Bauhöhe. Innenrohr und Kulisse aus verzinktem, perforiertem Blech mit zwischenliegender Mineralwollepackung, mit abriebfester Abdeckung zum Luftstrom. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi,  temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 15727. Nennweite 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: LRBCB

Nennweite:

Breite:

Höhe:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k