MB

MB ist ein kompakter Anschlusskasten für Deckendurchlässe mit vertikalem Anschlussstutzen (z. B. Formo, Integra und Versio-V) und ermöglicht: eine gleichmäßige Beaufschlagung der angeschlossenen Luftdurchlässe, die Luftmengenmessung und -einstellung und außerdem die Dämpfung der Geräusche aus dem Rohrsystem.

MB ist mit verschiedenen Drosselvarianten erhältlich:

Die Drossel B ist eine einzigartige, lineare Kegeldrossel, die einen vollen Betriebsbereich (0-100%) ermöglicht und zudem eine genaue und verlässliche Einregulierung mit einem sehr hohen Druckverlust bei extrem geringer Geräuschentwicklung erlaubt. Die Drossel B hat eine ablesbare K-Faktor-Skala und kann dadurch sehr gut voreingestellt werden (vor der finalen Einmessung).

Die Drosselelemente C und E sind einfache, seilzugbetätigte Regelklappen für Zu- und Abluft. Diese werden bei Anwendungen verwendet, bei denen ein geringer Druckabgleich notwendig ist.

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit schalldämmender Auskleidung.

•	Runder Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

•	Der Anschlusskasten enthält Vorbereitungen zum Verschrauben des Luftdurchlasses außerhalb des Anschlussstutzens.

•	Der MB hat sehr geringe Abmessungen, was die Montage und das Handling sehr vereinfacht.

Fabrikat: Lindab

Typ: MB-a-bbb-ccc-d

Drossel (a): Lineare Kegeldrossel (B); Drosselklappe Zuluft (C); Drosselklappe Abluft (E)

Rohrdimension (bbb): ___ mm

Durchlassdimension (ccc): ___ mm

Luftart (d) nur bei B Drossel: Zuluft (S); Abluft (E)

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)