PS8

Quadratischer Dralldurchlass Typ PS8 mit perforierter Frontplatte und integriertem Drallelement für Zuluft. Der Durchlass gewährleistet eine hohe Induktion, einen großen Dynamikbereich und ist daher ideal für die horizontale Zufuhr von sehr kalter Luft geeignet.

Anschlusskasten mit horizontalem (H) oder vertikalem (V) Anschluss mit Doppellippendichtung und schalldämmender Auskleidung oder besonders flacher Anschlusskasten mit horizontalem rechteckigem Anschluss (R). Drossel mit Bowdenzugbedienung und Meßblende mit Meßschläuchen zur einfachen bauseitigen Einregulierung bei eingebauter Frontplatte. Zur Gewährleistung eines optisch gleichbleibenden Deckenbildes wird der Durchlass dem Deckensystem durch einen am Anschlusskasten befestigten Adapterrahmen angepasst. Die Frontplatte wird mittels höhenverstellbarer Rasterstifte am Anschlusskasten befestigt. Zur einfachen Revision für Reinigungszwecke können die Frontplatte und alle Einbauteile bis zum Anschlussrohr ohne Werkzeug demontiert werden.

•	Frontplatte, Drallelement und Adapterrahmen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit schalldämmender Auskleidung.

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

•	Standardausführung für Deckenrastersysteme 625 x 625 mm mit T-Träger. Anpassung an andere Deckensysteme möglich.

Zubehör optional: Montageschiene PBB - Zur vereinfachten Montage und Zentrierung der Anschlusskästen in gängige Rasterdeckensysteme und geschlossene Decken.

Fabrikat: Lindab

Serie: Versio

Typ: PS8-a-S-b-ccc-dd

a – Anschluss: H (Horizontal), V (Vertikal) oder R (Rechteckig)

S - Funktion: S (Zuluft)

b - Meßdrossel: 0 = Ohne; 1= nur Drossel; 2= mit Meß- und Drosseleinheit

ccc - Anschlussdurchmesser: ____ mm

dd - Deckensystem: 1 – 21 (Standardsystem 21 für Rasterdecke 625x625)

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________ Pa

Schallleistungspegel: ______ dB(A)