FMU

Volumenstrommesser, Festblende mit zwei Anschlüssen für ein Manometer, zur Messung des Differenzdruckes. Der Volumenstrom kann mit Hilfe des angebrachten Diagramms abgelesen werden. Es ist eine bauseitige Isolierung bis 100 mm möglich. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +70° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Messeinrichtungen

Typ: FMU

Nennweite d1:

Nennweite di:

Volumenstrom:

Druckverlust:

Schallleistungspegel: