BKFU90

Bogen, in Segmentbauweise, mit kurzer Installationslänge, Radius rm ≈ 0,6 x Nennweite. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 200 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Safe (Lindab Safe Click)

Typ: BKFU

Nennweite:

Winkel: 90°