RS14

Quadratischer Dralldurchlass Typ RS14 mit feststehenden Lamellen für Zu- und Abluft. Der Durchlass hat eine hohe Induktion und gewährleistet einen schnellen Temperaturausgleich sowie einen schnellen Abbau der Strahlgeschwindigkeit. Ideal für die horizontale Zufuhr von sehr kalter Luft.

Anschlusskasten mit horizontalem (H) oder vertikalem (V) Anschluss mit Doppellippendichtung und schalldämmender Auskleidung oder besonders flacher Anschlusskasten mit horizontalem rechteckigem Anschluss (R). Drossel mit Bowdenzugbedienung und Messblende mit Messschläuchen zur einfachen bauseitigen Einregulierung bei eingebauter Frontplatte.  Zur Gewährleistung eines optisch gleichbleibenden Deckenbildes wird der Durchlass dem Deckensystem durch einen am Anschlusskasten befestigten Adapterrahmen angepasst. Die Frontplatte wird mittels höhenverstellbarer Rasterstifte am Anschlusskasten befestigt. Zur einfachen Revision für Reinigungszwecke können die Frontplatte und alle Einbauteile bis zum Anschlussrohr ohne Werkzeug demontiert werden.

• 	Frontplatte, Drallelement und Adapterrahmen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

• 	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit schalldämmender Auskleidung.

• 	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

• 	Standardausführung für Deckenrastersysteme 625 x 625 mm mit T-Träger. Anpassung an andere Deckensysteme möglich.

Zubehör optional: Montageschiene PBB - Zur vereinfachten Montage und Zentrierung der Anschlusskästen in gängige Rasterdeckensysteme und geschlossene Decken.

Fabrikat: Lindab

Serie: Versio

Typ: RS14-a-b -c-ddd-ee

a – Anschluss: H (Horizontal), V (Vertikal) oder R (Rechteckig)

b - Funktion: S (Zuluft) oder E (Abluft)

c - Messdrossel: 0 = Ohne; 1= nur Drossel; 2= mit Mess- und Drosseleinheit

ddd - Anschlussdurchmesser: ____ mm

ee - Deckensystem: 1 - 21 (Standardsystem 21 für Rasterdecke 625x625)

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)