SLXU

Starrer Schalldämpfer, bestehend aus einem Aussenrohr aus verzinktem Spiralfalzrohr und einem Streckmetall-Innenrohr mit zwischenliegender Schalldämmung aus Glaswolle mit Polyestervliesabdeckung. Isolierstärke 50mm.  Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi,  temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.  Mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech.

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: SLXU

Nennweite:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k