FLEXBK

Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich für Brandschutzklappen.

Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg,

beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten

Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft dicht

verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an

Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt

verzinkt mit umlaufender in Sicke eingelassener, mit dem

Balg dicht verschweißter Dichtlippe (Se).

Balg: blaues Polyestergewebe, beidseitig mit PVC - ohne

Silikonanteil - beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest,

luftdicht, druckbeständig, reiß- und verrottungsfest.

Stoßstelle kunststoffverschweißt.

Normal entflammbar nach DIN 4102 B2

Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C,

und entspricht den Dichtheits-Anforderungen

EN 13779 Anhang A.8 und VDI 3803.

Dauertemperaturbeständigkeit:  -10°C bis +80°C

Temperaturbeständigkeit für erhitzte Luft:    100°C

Lichter Durchmesser (d)................: ________(mm)

Gestreckte Länge (GL)    ................: ________(mm)

Flexibler Bereich (FB)    …..............: ________(mm)