DTBLU

DTBLU

Absperrklappe mit elektrischem Stellantrieb, niedrigster Aufbau mit Konsole 90° gedreht zur Luftrichtung.

Zum vollständigen Absperren oder zur Luftmengeneinstellung. Klappenblatt luftdicht nach DIN EN 1751 Dichtheitsklasse 4. Klappenblattachse in Kunststoffbuchsen luftdicht gelagert. Klappenblatt aus doppelten Blechen mit zwischenliegender Dichtung aus EPDM-Gummi.

Beidseitig Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315; mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Wahlweise mit Belimo-CM-Motoren (extrem platzsparende Bauweise bis Nennweite 160) oder  Belimo-LM-Motoren, für 24V  Gleich-und Wechselstrom oder 230 V Wechselstrom mit Auf-/Zu- oder 3-Punktansteuerung, sowie in 24 V auch mit stetiger Regelung erhältlich.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Klappen

Typ: DTBLU

Nennweite:

Nennspannung:

Motortyp: