DTFU

Motorisch betätigte Absperrklappe, wahlweise mit montiertem schnelldrehendem Auf-/Zu-Reversiermotor oder schnelldrehendem modulierend arbeitendem Motor. Klappenblatt luftdicht nach DIN EN 1751 Dichtheitsklasse 4. Klappenblattachse in Kunststoffbuchsen luftdicht gelagert. Klappenblatt aus doppelten Blechen mit zwischenliegender Dichtung aus EPDM-Gummi. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +40° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Klappen

Typ: DTFU

Nennweite:

Nennspannung: 24V

Motortyp: